СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АРХИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 сессии

от 08 апреля 2016 года № 51

с.Архиповка

Об утверждении программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Архиповского сельского поселения на 2016- 2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Архиповского сельского поселения, Совет народных депутатов Архиповского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.​ Утвердить программу Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Архиповского сельского поселения на 2016-2030  годы согласно приложению №1 и приложению №2.

2. Опубликовать настоящее решение  в «Вестнике муниципальных правовых актов Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и на официальном сайте администрации Архиповского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на главу Архиповского  сельского поселения.

Глава Архиповского сельского поселения                          Е.Г. Гольева

Приложение №1

к решению Совета народных депутатов Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

от 08 апреля 2016 года № 51

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРХИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2030 ГОД

Паспорт программы

| Наименование | Программа комплексного |  |  |  |  | развития |  | системы |  | коммунальной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программы: | инфраструктуры |  |  | Архиповского |  |  |  | сельского |  |  | поселения |
|  | Россошанского |  | муниципального |  |  |  |  | района |  | Воронежской |  |
|  | области на период с 2016 по 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание для разработки |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы: |  | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общих |  | принципах |  |  | организации |  |  |  | местного |
|  |  | самоуправления в Российской Федерации»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основах |  | регулирования |  |  |  | тарифов |  | организаций |  |
|  |  | коммунального комплекса»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжении»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  приказ Министерства регионального развития РФ от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.10.2013 г. № 359/ГС «Методические рекомендации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по разработке программ комплексного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | систем коммунальной инфраструктуры поселений, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городских округов»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Схема территориального планирования Россошанского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципального района Воронежской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Генеральный план Муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Схемы теплоснабжения Муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы |  | водоснабжения |  |  |  | и |  | водоотведения |  |
|  |  | Муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы: | Администрация Архиповского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы: | ООО «Центр энергосервисных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Целью | Программы |  |  | комплексного развития |  |  |  |  |  | систем |
|  | коммунальной |  |  | инфраструктуры |  |  |  |  | Муниципального |  |  |
|  | образования является качественное и надежное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коммунальными |  | услугами |  |  | потребителей |  |  | Муниципального |  |  |
|  | образования, улучшение экологической ситуации в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальном образовании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа комплексного развития систем коммунальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инфраструктуры |  |  | Муниципального |  |  |  | образования |  |  | является |
|  | базовым документом для разработки инвестиционных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственных |  |  | программ организаций |  |  |  |  |  | коммунального |  |
|  | комплекса, осуществляющих деятельность на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инженерно-техническая |  |  |  |  |  | оптимизация |  |  | систем |
|  |  | коммунальной |  |  | инфраструктуры |  |  |  | Муниципального |  |  |
|  |  | образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | взаимосвязанное |  |  |  | по | срокам |  |  | и | объемам |
|  |  | финансирования |  |  |  | перспективное |  |  |  | планирование |  |
|  |  | развития |  | систем |  | коммунальной |  |  | инфраструктуры |  |  |
|  |  | Муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разработка |  | мероприятий |  |  |  | по |  | комплексной |  |
|  |  | реконструкции и модернизации систем коммунальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инфраструктуры Муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | повышение |  | надежности |  |  | коммунальных |  |  |  | систем и |

|  |  | качества коммунальных |  | услуг | Муниципального |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | образования; |  |  |  |  |
|  |  | совершенствование |  | механизмов |  | развития |
|  |  | энергосбережения и повышение энергоэффективности |  |  |  |  |
|  |  | коммунальной | инфраструктуры |  | Муниципального |  |
|  |  | образования; |  |  |  |  |
|  |  | повышение | инвестиционной |  | привлекательности |  |
|  |  | коммунальной | инфраструктуры |  | Муниципального |  |
|  |  | образования; |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение сбалансированности интересов субъектов |  |  |  |  |
|  |  | коммунальной | инфраструктуры |  | и | потребителей |
|  |  | Муниципального образования; |  |  |  |  |
| Важнейшие целевые | Система теплоснабжения: |  |  |  |  |  |
| показатели Программы |  | аварийность системы теплоснабжения; |  |  |  |  |
|  |  перебои в снабжении потребителей; |  |  |  |  |  |
|  |  продолжительность поставки товаров и услуг; |  |  |  |  |  |
|  |  | уровень потерь; |  |  |  |  |
|  |  удельный вес сетей, нуждающихся в замене; |  |  |  |  |  |
|  |  протяжённость сетей, нуждающихся в замене; |  |  |  |  |  |
|  |  | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных |  |  |  |  |
|  |  | доступом к коммунальной инфраструктуре; |  |  |  |  |
|  |  | удельное теплопотребление. |  |  |  |  |

Система водоснабжения:

- аварийность системы водоснабжения;

- перебои в снабжении потребителей;

- продолжительность поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- износ системы водоснабжения;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене;

- уровень загрузки производственных мощностей;

- обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта;

- соответствие качества воды установленным требованиям;

- удельное водопотребление;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре.

Система водоотведения:

- аварийность системы водоотведения;

- перебои в снабжении потребителей;

- продолжительность поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- износ системы водоотведения;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене;

- соответствие качества сточных вод, установленным требованиям;

- уровень загрузки производственных мощностей;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре.

| Сроки и этапы реализации | Сроки реализации программы: 2016-2030 г.г. |  |
| --- | --- | --- |
| Программы |  |  |
| Объем и источники | Общий объем финансирования программных мероприятий за |  |
|  | период 2016-2030 гг. составляет 12550 тыс. руб. |  |
| финансирования |  |  |
|  | К источникам финансирования программных мероприятий |  |
| Программы: |  |  |
|  | относятся иные средства. |  |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования до 2030 года (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также Федерального закона от 22.12.2004 № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генерального плана Муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом Муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Муниципального образования.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем

коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Муниципального образования, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей Муниципального образования. Коммунальные системы – капиталоёмкие и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2030 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Муниципального образования на период 2016–2030 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Муниципального образования;

- обеспечение   сбалансированности   интересов   субъектов   коммунальной

инфраструктуры и потребителей Муниципального образования; Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций),

реализуемыми на территории Муниципального образования; Перспективные показатели развития Муниципального образования являются

основой для разработки Программы и формируются на основании:

- проекта генерального плана Муниципального образования;

- правил землепользования и застройки Муниципального образования;

- проекта схемы теплоснабжения Муниципального образования;

- проекта    схемы    водоснабжения    и    водоотведения    Муниципального

образования; Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми

актами и документами:

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро-и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 № 45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории Муниципального образования;

- программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории Муниципального образования (при их наличии).

- методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г.

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Муниципального образования

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Муниципального образования

2.1.1. Теплоснабжение

Архиповское сельское поселение входит в состав Россошанского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено в западной части Россошанского района, расстояние до административного районного центра – г.Россошь составляет порядка 10 километров. В состав поселения входит 2 населенных пункта: (с. Архиповка и п. с-за «Россошанский»). Площадь поселения по состоянию на 01.01.2016 г. – 10871,27 Га. Административным центром поселения является с. Архиповка. Численность населения Архиповского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 1912 человек. На территории поселения функционирует 2 газовых котельных, находящихся на обслуживании МУП «Теплосеть» (таблица 1).

|  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень котельных |  |  |  |  |
|  |  | Установленная |  |  |  |  |
| № | Наименование | мощность | Тип котла, | Год ввода в | Отапливаем |  |
|  | котельной, адрес | котельной, | количество | эксплуатацию | ые объекты |  |
|  |  | Гкал/час |  |  |  |  |
|  | МУП «Теплосеть» |  | Е 1/9 – 2 шт. | 1995 |  |  |
|  | газовая котельная |  | Logano |  | школа, д/с, |  |
| 1 |  | 2,29 |  | (реконструкция |  |  |
|  | с. Архиповка, |  | SK645/SK745 -1 |  | клуб |  |
|  |  |  |  | 2011г.) |  |  |
|  | ул.1Мая, 2а |  | шт. |  |  |  |
|  | МУП «Теплосеть» |  |  |  | МКД по ул. |  |
|  |  |  |  |  | Ленина, д.2, |  |
|  | газовая котельная |  | Хопер-100 |  |  |  |
| 2 |  | 0,162 |  | 1996 | Архиповская |  |
|  | с. Архиповка, ул. |  | 2 шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | амбулатория, |  |
|  | Ленина, 4а |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сберкасса |  |

В настоящее время централизованное теплоснабжение имеется в с.Архиповка от газовой котельной МУП «Теплосеть» по ул.1 Мая, 2а от которой отапливаются: МКОУ Архиповская СОШ, МКДОУ Архиповский д/с, МКУК Архиповский КДЦ, от газовой котельной по ул. Ленина, 4а отапливаются: общежитие, ФАП, сберкасса. Установленная мощность газовых котельных 2,452 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,628 Гкал/час. В п. с-за «Россошанский» отопление индивидуальное: газовое отопление в частных домах, а также от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь), горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление объектов социальной сферы (клуб и детский сад в п. с-за «Россошанский») – от собственных встроенно-пристроенных газовых топочных.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 260 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей и в наружном исполнении. Износ

тепловых сетей составляет в среднем 64-68%. Характеристика тепловых сетей представлена в таблице 2.

|  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный | Длина |  | Тип |  | % |  |
| Котельная | диаметр Dн, | участка (в двухтрубном |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прокладки |  | износа |  |
|  | м | исчислении) L, м |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. |  |  |  | подземное, |  |  |  |
| Архиповка | 57, 76, 108 | 246 |  | наружное |  | 68 |  |
| ул.1Мая, 2а |  |  |  | (воздушка) |  |  |  |
| Газовая котельная с. |  |  |  |  |  |  |  |
| Архиповка, | 57 | 14 |  | подземное |  | 64 |  |
| ул. Ленина, 4а |  |  |  |  |  |  |  |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, здравоохранения, культуры). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Водоснабжение

  - настоящее время на территории Архиповского сельского поселения имеются две централизованные системы водоснабжения (в селе Архиповка и в пос. с-за «Россошанский»).

Система водоснабжения с. Архиповка.

Водоснабжение села Архиповка обеспечивается централизованной закольцованной системой водоснабжения противопожарно-хозяйственно-питьевого назначения. Общая схема водоснабжения представлена наружной сетью водопровода общей протяженностью 12,9 км, из них 4,314 км - водопроводные сети, находящиеся в эксплуатации с 1965 года, 8,586 км – водопроводные сети 2013 года возведения, тремя скважинами подземного водозабора с общим дебитом 40 м.куб./час, водонапорными башнями общей емкостью 70 м.куб. для регулирования неравномерности водопотребления, хранения неприкосновенного запаса воды и создания требуемого напора в сети. Конструктивно водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых, стальных, чугунных, асбестоцементных труб диаметром 57,76,100 мм. Работа системы водоснабжения для села принята по следующей схеме: вода из существующих скважин подземного водозабора подается погружным насосом в водонапорные башни и в разводящую сеть трубопроводов. Имеются пожарные гидранты – 17 шт, водоразборные колонки – 5 шт.

Услугу холодного водоснабжения на территории села Архиповка оказывает МУП «Теплосеть».

Потребителями воды являются бюджетные организации (школа, детский сад, медпункт, учреждение культуры), население - 551 водопользователей).

Основные показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений обеспечивает предъявляемые к ним требований. Вокруг скважин и водонапорных башен предусмотрены зоны санитарной охраны с благоустройством первого пояса.

Кроме этого на территории поселения имеются автономные системы водоснабжения в частных домовладениях от собственных скважин.

На территории населенных пунктов Архиповского сельского поселения благоустроенные жилые дома и прочие образования не подключены к сетям хозяйственно-фекальной канализации, так как она не предусмотрена в селах. В жилых неканализованных районах населенных пунктов ЖБО накапливаются в специальных емкостях-септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения с помощью специальных автомашин по заявкам населения.

Артскважины являются собственностью Архиповского сельского поселения. Скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ. Характеристика

насосного оборудования представлена в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика оборудования водозаборных узлов

| № | Наименование | Количество |  | Оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | узла и его | и объем |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
|  | местоположени | резервуаров | марка | произв | напор | мощность |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е | , м³ | насоса | од, м³/ч | , МПа | , кВт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | с.Архиповка | 1×25 | ЭЦВ 6- | 10 | 140 | 8 |  |  |
|  | ул.1 Мая |  | 10-140 |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Архиповка, | 1х25 | ЭЦВ 6- |  |  |  | строительство |  |
|  | ул.Пролетарская |  |  | 10 | 140 | 8 | 2013г |  |
|  |  |  | 10-140 |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Архиповка, | 1х15 | ЭЦВ 6- |  |  |  | Капремонт |  |
|  | ул.Гагарина |  |  | 6,5 | 185 | 8 | 2014 |  |
|  |  |  | 6,5-185 |  |  |  |  |  |
| 4 | п. с-за | 2х50 | ЭЦВ 6- | 10 | 110 | 8 | Строительств |  |
|  | «Россошанский» |  |  |  |  |  | о в 2014 году |  |
|  |  |  | 10-110 |  |  |  |  |  |

Лабораторные испытания почвы и воды проводятся регулярно.

Суммарное водопотребление Архиповского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суммарное водопотребление Архиповского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребность в воде, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | питьевого качества |  |  | технической |  |  | всего |  |  |
| № | Наименование | исх. | I | Расчетный | I | Расчетный | I этап |  | Расчетный |  |
| п/п | водопотребителей |  | этап |  | этап |  |  |  |  |  |
|  |  | год |  | срок 2028 |  | срок 2028 | 2021 |  | срок 2028 |  |
|  |  |  | 2022 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  | год |  | год | год |  | год |  |
|  |  |  | год |  | год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Население | 222,4 | 313,6 | 321,6 |  |  | 313,6 |  | 321,6 |  |
|  | Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | производственно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коммунального и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рекреационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив улиц и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | зеленых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 222,4 | 313,6 | 321,6 |  |  | 313,6 |  | 321,6 |  |
| 4 | Неучтенные | 22,2 | 31,4 | 32,2 |  |  | 31,4 |  | 32,2 |  |
|  | расходы 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 244,6 | 345,0 | 353,8 |  |  | 345,0 |  | 353,8 |  |

Услугу холодного водоснабжения на территории поселка совхоза Россошанский оказывает ЗАО «РОССОШГАЗСТРОЙ». Система водоснабжения в поселке совхоза «Россошанский» Россошанского района Воронежской области представлены в таблице 5.

Таблица 5

Характеристика системы водоснабжения в поселке совхоза Россошанский

| Наименование объекта | Система водоснабжения в поселке совхоза «Россошанский» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Россошанского района Воронежской области |  |
| Год строительства | 2014 |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |  |
| Балансовая стоимость объекта | 12655,979тыс. руб. |  |
|  | 7,211 км, |  |
| Наружные сети водопровода | в т.ч. ПЭ 80 SDR 21 диам. 110х5,3 6,767 |  |
|  | ПЭ 80 SDR 21 диам.160х7,7 0,444 |  |
| скважины | 2 (1-новое строительство, 1-реконструируемая) |  |
| Подземный резервуар для | 2 шт объем 54м3 |  |
| хранения воды |  |  |
| Колодцы водопроводные и | 93 шт |  |
| колодцы управления |  |  |
| Пожарные гидранты | 8 |  |
| Водоразборная колонка | 2 |  |
| Ограждение скважин и |  |  |
| резервуаров |  |  |

- Водоотведение

  - Архиповском сельском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует, отвод стоков в населенных пунктах поселения от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется до выгреба.

Вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует.

- Газоснабжение

  - настоящее время газоснабжение Архиповского сельского поселения Россошанского района развивается на базе природного газа через ГРП «Россошь» от газопровода-отвода на г.Россошь ф530, Рраб=5,5 МПа.

Распределение газа по поселению осуществляется по 2-х ступенчатой схеме: I-я ступень — газопровод высокого давления II - ой категории р ≤ 1,2 МПа; II-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 2 ГРП и 4 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный (таблица 6). Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

Таблица 6

Технические характеристики ГРП и ШРП сведены в таблицу

|  |  |  | Выходны |  | Диамет | Диаметр | Проектная | Фактическа | Процен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и | Входное |  |  |  |  |  | пропускна | я |  |  |
| адрес | давлени |  | е |  | р | ы | я | пропускная | т |  |
|  |  |  | давления |  | входной | выходны |  |  | загрузк |  |
| размещения | е кг/см | 2 |  |  |  |  | способност | способность |  |  |
|  |  |  | кг/см | 2 | мм | е мм |  |  | и, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ь м3/час | м3/час |  |  |
| ГРП № 9, | 3 |  | 0,03 |  | 250 | 300 | 900 | 450 | 50 |  |
| с.Архиповка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРП № 14, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.свх.Россошанск | 3 |  | 0,03 |  | 57 | 57 | 900 | 450 | 50 |  |
| ий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРП № 46, | 3 |  | 0,03 |  | 57 | 57 | 900 | 450 | 50 |  |
| ул.Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРП № 67, | 3 |  | 0,03 |  | 57 | 57 | 400 | 250 | 50 |  |
| ул.Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРП № 35, | 3 |  | 0,02 |  | 57 | 57 | 200 | 50 | 30 |  |
| ул.Ленина, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРП № 95, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина | 3 |  | 0,02 |  | 57 | 57 | 20 | 20 | 100 |  |
| (магазин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным администрации Архиповского сельского поселения:

 природным газом газифицировано 631 квартира;

  - сжиженным газом газифицировано 15 квартир;

  - общая протяженность газопроводов низкого давления составляет 20,38 км;

  - общая протяженность газопроводов высокого давления составляет 11,10 км.

- Электроснабжение

    - настоящее время электроснабжение Архиповского сельского поселения в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 35/10-6кВ «Шапошниковка» (слобода Шапошниковка Ольховатского муниципального района). По балансовой принадлежности электросетевые объекты Архиповского сельского поселения относятся к производственному отделению «Лискинские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 20 шт, присоединенной мощностью — 3649 кВа).

Технические характеристики трансформаторных подстанций, обслуживающих Архиповское сельское поселение, по данным, выданным Администрацией СП, сведены в таблицу 7.

Таблица 7

Технические характеристики трансформаторных подстанций

| Наименование подстанций | Напряжение (тыс.кВ) | Кол-во и мощность трансформаторов на |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | каждой подстанции (шт * кВа) |  |
| ТП – 401 | 10/0,4 | 160 |  |
| ТП – 402 | 10/0,4 | 100 |  |
| ТП – 403 | 10/0,4 | 10 |  |
| ТП – 406 | 10/0,4 | 250 |  |
| ТП – 408 | 10/0,4 | 100 |  |
| ТП – 409 | 10/0,4 | 160 |  |
| ТП – 410 | 10/0,4 | 160 |  |
| ТП – 411 | 10/0,4 | 100 |  |
| ТП – 412 | 10/0,4 | 2 х 400 |  |
| ТП – 414 | 10/0,4 | 63 |  |
| ТП – 415 | 10/0,4 | 100 |  |
| ТП – 416 | 10/0,4 | 63 |  |
| ТП – 417 | 10/0,4 | 160 |  |
| ТП – 418 | 10/0,4 | 63 |  |
| ТП – 419 | 10/0,4 | 160 |  |
| ТП – 706 | 10/0,4 | 160 |  |
| ТП – 707 | 10/0,4 | 100 |  |
| ТП – 709 | 10/0,4 | 60 |  |
| ТП – 710 | 10/0,4 | 630 |  |
| ТП – 411 | 10/0,4 | 250 |  |

Электрические сети напряжением 10 кВ - трёхпроводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ - четырехпроводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Протяжённость электрических сетей составляет 39,7 км.

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

2.1.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, своевременное удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию твердых бытовых отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории муниципальных образований).

Сбор и вывоз ТБО в сельских поселениях Россошанского района находится в ведении различных организаций, основной задачей которых является сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) от населения и организаций.

В сельских поселениях Россошанского района применяются следующие системы сбора бытовых отходов:

- контейнерная система (отходы собираются в уличные контейнеры емкостью 0,75 м3, содержимое которых в дальнейшем перегружается в мусоровоз).

– бестарная система (позвонковая) (транспортное средство объезжает закрепленные участки сбора по индивидуальному маршруту в соответствии установленным и согласованным графиком подачи автотранспорта; на маршруте мусоровоз имеет кратковременные стоянки, в течение которых жители данной территории (улицы и прилегающих к ней домовладений) имеют возможность отнести емкость с ТБО к транспортному средству).

Применяемая система сбора ТБО в Архиповском сельском поселении приведена в таблице 8.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Применяемая система вывоза в Архиповском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Муниципальное |  |  |  | Система вывоза |  |  |
|  | образование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | позвонковая |  | контейнерная | мешки |  |
| 1 | Архиповское сельское |  | - |  | + | - |  |
|  | поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП г. Россошь с/а «Коммунальник» осуществляет сбор и вывоз ТБО из |  |  |  |  |  |  |
| Архиповского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывоза мусора в Архиповском сельском |  |  | поселении Россошанского района |  |  |  |
| осуществляется с периодичностью 2 раза в неделю. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием ТБО от населения с.Архиповка осуществляется на санкционированный |  |  |  |  |  |  |
| полигон, расположенный в Россошанском районе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На полигонах ТБО должны выполняться следующие основные виды работ: прием, |  |  |  |  |  |  |
| складирование, изоляция и уплотнение ТБО. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полный технологический цикл по захоронению ТБО на данных объектах не |  |  |  |  |  |  |
| осуществляется. Как правило, |  | на данных объектах периодически ведутся работы с |  |  |  |  |  |

применением бульдозеров, которые выполняют работы по сдвиганию ТБО в овраг или окучиванию ТБО. Изоляция отходов осуществляется не везде. Уплотнение ТБО на общепоселковых объектах не производится.

Учет фактического объема ТБО на объектах захоронения не осуществляется. Тарифы на оказываемые услуги по сбору, вывозу и захоронению ТБО в

Архиповском сельском поселении приведены в таблице 9.

Таблица 9

Тарифы на оказываемые услуги по сбору, вывозу и захоронению ТБО в муниципальных образованиях Россошанского района на 2015 год

| № |  | Тариф на услуги по вывозу и |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект регулирования | захоронению в 2015 году, |  |
| п/п |  |  |  |
|  |  | руб./куб.м (с НДС) |  |
| 1 | В среднем по Центральному федеральному округу | - |  |
| 2 | Воронежская область | - |  |
| 3 | МУП г.Россоши с/а «Коммунальник» | 243,20 |  |

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. в МКД установлены общедомовые приборы учета

3. Перспективы развития Муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективные показатели развития Муниципального образования

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке:

- Создание более комфортных условий для проживания людей;

- Увеличение темпов роста строительства;

- Увеличение объёмов строительства индивидуального жилья.

Показатели развития жилого фонда муниципального образования представлены в

таблице 10.

|  |  |  |  |  | Таблица 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели развития муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Современное | Первый этап | Расчетный |  |
|  |  | Единица | состояние на |  | срок на |  |
| Поз. | Показатели |  |  | 2014-2021 |  |  |
|  |  | измерения | 2013 год |  | 2022-2028 |  |
|  |  |  |  | годы |  |  |
|  |  |  |  |  | годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Мало- и |  |  |  |  |  |
| 1 | среднеэтажная | тыс. кв. м | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
|  | жилая застройка (2- |  |  |  |  |  |
|  | 3 этажа) |  |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальная | тыс. кв. м | 39,4 | 42,0 | 44,0 |  |
|  | жилая застройка |  |  |  |  |  |
| 3 | Застройка «бизнес- | тыс. кв. м | - | - | - |  |
|  | класс» |  |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс. кв. м | 40,8 | 43,4 | 45,4 |  |

Генеральным планом муниципального образования предусмотрены мероприятия по развитию и реконструкции жилых территорий.

При реконструкции районов с преобладанием сложившейся капитальной жилой застройки следует предусматривать упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы общественного обслуживания, озеленения и благоустройства территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование.

Объемы сохраняемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять в установленном порядке с учетом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

При комплексной реконструкции сложившейся застройки допускается при соответствующем обосновании уточнять нормативные требования заданием на проектирование по согласованию с местными органами архитектуры, государственного надзора и санитарной инспекции. При этом необходимо обеспечивать снижение пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

3.2 Прогноз спроса на коммунальные услуги

3.2.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

При оценке прироста тепловых нагрузок по Архиповскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

  - прирост теплопотребления по расчетному плану Архиповскому сельского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Архиповского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Архиповского сельского поселения;

  - данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

  - данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

  - прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Архиповскому сельскому поселению

- период до 2025 года представлен в таблице 11.

Таблица 11

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Архиповскому сельскому поселению в период до 2025 года

| № | Наименование |  |  | Ед.изм. | 2010г. | 2015г. |  | 2020г. | 2025г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Газовая котельная с. Архиповка, ул.1Мая, 2а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная |  |  | Гкал/час | 2,29 | 2,29 |  | 2,29 | 2,29 |  |
|  | мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная |  |  | Гкал/час | 0.505 | 0.505 |  | 0.505 | 0.505 |  |
|  | тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подключенной |  |  | Гкал/час | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Газовая котельная с. Архиповка, ул. Ленина, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная |  |  | Гкал/час | 0,162 | 0,162 |  | 0,162 | 0,162 |  |
|  | мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная |  |  | Гкал/час | 0.123 | 0.123 |  | 0.123 | 0.123 |  |
|  | тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подключенной |  |  | Гкал/час | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Прогноз спроса на услуги водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенного пункта Архиповского сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

  - к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

  - существующий сохраняемый мало-и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

  - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом ТСН «Нормы водопотребления населения Воронежской области» № 298-ПГ от 01.07.1996г. нормы водопотребления приняты для:

- мало- и  среднеэтажной  застройки  с полным благоустройством  –  230 л/чел. в

сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки «бизнес-класс» – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения – 50 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 4.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- рекреационно-оздоровительные учреждения – 150 л на одного отдыхающего;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

  - торговые центры: продовольственных товаров – 250 л на одного работающего в смену и непродовольственных товаров – 12 л на одного работающего в смену;

  - предприятия общественного питания – 12 л на одно условное блюдо;

  - мотели – 120 л на одного жителя.

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели этих объектов приняты ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования (таблица12).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . | Исходный год – 2013 г. |  |  |  | I этап строительства – 2014 - 2021гг. |  |  |  | 2 этап строительства – 2022-2028гг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормаводопотребления, л/челвсутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид жилой |  | Население, тыс.чел.,постоянное | сут. | Максимальноесуточноеводопотребление, | сут. | Население, тыс.чел.,постоянное/сезонное | сут. | Максимальноесуточноеводопотребление, | сут. | Население, тыс.чел.,постоянное/сезонное | Среднесуточноеводопотребление, | сут. |  | Максимальноесуточноеводопотребление, | сут. |  |
| п/п | застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Среднесуточноеводопотребление,м |  | м |  | Среднесуточноеводопотребление,м |  | м |  |  | м |  |  | м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  | Мало- и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | среднеэтажная | 230 | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  |  |
|  | застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Индивидуальная | 190 | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  |  |
|  | жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с водопроводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | без канализации | 160 | 1,390 | 222,4 | 222,4 |  | 1,960 | 313,6 | 313,6 |  | 2,090 | 321,6 |  |  | 321,6 |  |  |
|  | при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | круглогодичном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянному |  | 1,390 | 222,4 | 222,4 |  | 1,960 | 313,6 | 313,6 |  | 2,090 | 321,6 |  |  | 321,6 |  |  |
|  | населению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | без водопровода | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сезонного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | . | Исходный год – 2013 г. |  |  |  |  | I этап строительства – 2014 - 2021гг. |  |  |  |  |  | 2 этап строительства – 2022-2028гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормаводопотребления, л/челвсутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид жилой |  | Население, тыс.чел.,постоянное | Среднесуточноеводопотребление, | сут. | Максимальноесуточноеводопотребление, | сут. | Население, тыс.чел.,постоянное/сезонное | Среднесуточноеводопотребление, | сут. | Максимальное | суточноеводопотребление, | сут. | Население, тыс.чел.,постоянное/сезонное | Среднесуточноеводопотребление, | сут. | Максимальноесуточноеводопотребление, | сут. |  |
| п/п | застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | м |  | м |  |  | м |  |  | м |  |  | м |  | м |  |
| 5. | Жилая застройка | 190 | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  |  |
|  | «бизнес-класс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ИЖС | 190 | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  |  |
|  | Всего по |  | 1,390 | 222,4 |  | 222,4 |  | 1,390 | 313,6 |  |  | 313,6 |  | 2,090 | 321,6 |  | 321,6 |  |  |
|  | поселению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.3. Прогноз спроса на услуги водоотведения

На территории Муниципального образования отсутствует система централизованного водоотведения.

3.2.4 Прогноз спроса на услуги электроснабжения

Данные о перспективном балансе электроснабжения Муниципального образования отсутствуют.

3.2.5 Прогноз спроса на услуги газоснабжения

Данные о перспективном балансе газоснабжения Муниципального образования отсутствуют.

3.2.6 Прогноз объёма утилизации твердых бытовых отходов

Данные о перспективном балансе ТБО Муниципального образования отсутствуют.

.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ

- 359/ГС от 01.10.2013 г., к которым относятся:

  - критерии доступности коммунальных услуг для населения;

  - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

  - величины новых нагрузок;

  - показатели качества поставляемого ресурса;

  - показатели степени охвата потребителей приборами учета;

  - показатели надежности поставки ресурсов;

  - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

  - показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

  - показатели воздействия на окружающую среду.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. В перечень целевых показателей были включены показатели, актуальные для систем коммунальной инфраструктуры данного Муниципального образования. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Муниципального образования представлены в таблице 13.

|  |  |  | Таблица 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение |  |
| Целевые индикаторы | Показатели | Ед. изм. |  | норматива- |  |
|  |  |  |  | индикатора |  |
|  | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км |  | 0.4-0.5 |  |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки |  | 0.3-0.4 |  |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км |  | 0.4-0.5 |  |
|  | 1.4. Показатели движения ОФ |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. Коэффициент износа | % |  | - |  |
|  | 1.4.2.Коэффициент годности | % |  | - |  |
| 1. Надежность | 1.4.3.Коэффициент обновления | % |  | - |  |
|  | 1.4.4.Коэффициент выбытия | % |  | - |  |
|  | 1.5.Объем ресурса |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.Выработка | т.м3 |  | - |  |
|  | 1.5.2.Собственные нужды | т.м3 |  | - |  |
|  | 1.5.3.Потери | % |  | 12-20 |  |
|  | 1.5.4.Полезный отпуск | т.м3 |  |  |  |
|  | 2.1.Доля расходов на коммунальные услуги в | % |  | 6.3-7.2 |  |
|  | совокупном доходе семьи |  |  |  |  |
|  | 2.2.Доля населения с доходами ниже | % |  | 8-12 |  |
|  | прожиточного минимума, % |  |  |  |  |
| 2. Доступность | 2.3.Доля получателей субсидий на оплату |  |  |  |  |
|  | коммунальных услуг в общей численности | % |  | 10-15 |  |
|  | населения, % |  |  |  |  |
|  | 2.4.Уровень собираемости платежей за | % |  | 85-95 |  |
|  | коммунальные услуги, % |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение экологических | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  |  | уст. нормы |  |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам |  |  |  |  |
| требований |  | % |  | уст. нормы |  |
|  | ПДК |  |  |  |  |

5.  Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы коммунальной инфраструктуры представлен в таблице 14.

Таблица 14

Общая программа проектов по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

|  |  |  |  |  |  | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционные проекты | всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п./ |  | в том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027– |  |
|  | (наименование, описание) |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| п. |  | числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
|  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство магистральных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | водоводов ø80-100мм для | 10000 | - | - | - | - |  | - | - | 10000 | - | - | - | - | - |  |
|  | проектируемой жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Газовая котельная, с. Архиповка, | 2000 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2000 | - | - |  |
|  | ул.1Мая, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Газовая котельная с. Архиповка, ул. | 550,0 | - | - | - | - |  | 550,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Ленина, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ИТОГО | 12550 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 550,0 | 0,0 | 10000, | - | - | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Приводимые капиталовложения являются предварительными. Более точная оценка стоимости выполняемых мероприятий должна определяться в рамках соответствующих инвестиционных программ и программ бюджетного финансирования.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании Законов Воронежской области, нормативно-правовых актов Муниципального образования, утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области осуществляется в соответствии с Правилами, устанавливаемыми Субъектом РФ.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения. 6.1 Объемы и источники инвестиций

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей муниципального образования будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам):

–       федеральный бюджет;

–       областной бюджет;

–       местный бюджет.

- с привлечением внебюджетных источников:

– за счет платы (тарифа) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры

- тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

– надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

–      привлеченные средства (кредиты);

– средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

В 1 квартале текущего года, следующего за отчетным, Программа ежегодно корректируется Координатором по итогам фактического финансирования из всех видов источников.

Информация об объемах и источниках инвестиций по каждому проекту приведена в таблице 15.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Наименование инвестиционного | Всего |  | Источник финансирования |  |  |  |  |
|  |  | финансирован |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный | Областной | Местный | Собственные |  |  |
| п. | проекта |  |  |  |  |  | Иные средства |  |
|  |  | ие, тыс. руб. | бюджет | бюджет | бюджет | средства |  |  |
| 1. |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Строительство магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | водоводов ø80-100мм для | 10000,0 | - | - | - | - | 10000,0 |  |
|  | проектируемой жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Газовая котельная, с. Архиповка, | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 |  |
|  | ул.1Мая, 2а |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Газовая котельная с. Архиповка, ул. | 550,0 | - | - | - | - | 550,0 |  |
|  | Ленина, 4а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 12550,0 | - | - | - | - | 12550,0 |  |

6.2 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями на территории Муниципального образования;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием Муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, утилизации ТБО.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации

разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории муниципального образования территориальных сетевых организаций.

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения Муниципального образования, целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ

газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 №

264-э/5.

6.3 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

Доля расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году рассчитывается по фактическим статистическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная) конкретного Муниципального образования, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части численности населения и среднедушевых доходов населения).

Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления.

7.  Управление программой.

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Заказчиком Программы является администрация Муниципального образования. Ответственным за реализацию Программы является администрация Муниципального образования.

Программа реализуется администрацией Муниципального образования, а также предприятиями коммунального комплекса Муниципального образования, в том числе теплоснабжающей организацией и субъектами электроэнергетики Муниципального образования.

Основными функциями администрации Муниципального образования по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Муниципального образования и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Муниципального образования, Управления тарифного регулирования Воронежской области по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации Муниципального образования и предложений о ее корректировке.

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы.

В рамках осуществляемых полномочий администрация Муниципального образования подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Муниципального образования.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Муниципального образования, бюджета Воронежской области, а также средств организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Муниципального образования, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ, а также иные средства. Инвестиционными источниками организаций коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства регионального и федерального бюджетов в рамках финансирования региональных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета Муниципального образования на очередной финансовый год.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом Муниципального образования, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Муниципального образования.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Муниципального образования или Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Воронежской области.

В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственностей сторон) должны найти отражение следующие условия: долгосрочные параметры регулирования деятельности организации коммунального комплекса; целевые показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения; перечень мероприятий программы и их стоимость; объемы и

источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства); условия пересмотра программы и долгосрочных тарифов; контроль за исполнением программы (порядок, формы, параметры и ответственные лица).

В области теплоснабжения механизм реализации мероприятий программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее Решение Совета депутатов Муниципального образования, которым утверждена Программа

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений  в  выполнении  мероприятий  Программы  в  предшествующий

период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;

- уточнения  мероприятий,  сроков  реализации,  объемов  финансирования

мероприятий.

Приложение №2

к решению Совета народных депутатов Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

от 08 апреля 2016 года № 51

1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы

1.1. Характеристика муниципального образования

Архиповское сельское поселение расположено в западной части Россошанского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является село Архиповка, расположенное в 10 км от административного центра г. Россошь. Территория поселения на северо-востоке граничит с Новопостояловским сельским поселением, на востоке - с городским поселением – город Россошь и Подгоренским сельским поселением, на юге – с Лизиновским сельским поселением, на западе – с Ольховатским муниципальным районом.

Общая площадь территории поселения согласно приложению к Закону Воронежской области от 15.10.2004 N 63-ОЗ (ред. от 19.10.2009) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» составляет 10871,27 Га.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой два населенных пункта: село Архиповка и посёлок совхоза «Россошанский».

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. Также на территории поселения расположены массивы лесного фонда. Поверхностные воды на территории поселения представлены водотоками р. Чёрная Калитва.

Поселение имеет выгодное географическое положение, через него проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения: Белгород – Павловск (через Корочу, Алексеевку, Россошь), Воронеж – Луганск, «Белгород – Павловск» - с. Архиповка, «Воронеж – Луганск» - пос. свх. «Россошанский», Россошь - Старобельск.

Рис.1. Местоположение Архиповского сельского поселения в административно-территориальном устройстве Россошанского муниципального района

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По состоянию на 01.01.2016 г. численность населения Архиповского сельского поселения составила 1912 человек. (По данным паспорта муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Динамика численности населения Архиповского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
|  | Численность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | постоянного населения | 1915 | 1891 | 1903 | 1896 | 1901 |  |
|  | на 1 января, всего |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Родилось | 17 | 22 | 29 | 23 | 12 |  |
| 3 | Умерло | 38 | 25 | 29 | 17 | 33 |  |
|  | Естественный прирост |  |  |  |  |  |  |
| 4 | населения прирост (+), | -21 | -3 | 0 | +6 | -21 |  |
|  | убыль (-) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прибыло | 46 | 43 | 47 | 43 | 70 |  |
| 6 | Выбыло | 36 | 44 | 21 | 21 | 36 |  |
| 7 | Миграционный прирост | +10 | -1 | +26 | +22 | +34 |  |
|  | (+), убыль (-) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Общий прирост (убыль) | -11 | -4 | +26 | +28 | +13 |  |
|  | населения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Общий коэффициент | 8,9 | 11,6 | 15,2 | 12,1 | 6,3 |  |
|  | рождаемости, промилле |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Общий коэффициент | 19,8 | 13,2 | 15,2 | 9,0 | 17,4 |  |
|  | смертности, промилле |  |  |  |  |  |  |

По состоянию на 01.01.2011 г. численность населения Архиповского сельского поселения составила 1915 человек. За последние годы численность населения муниципального образования сократилась на 14 человек (0,7%) и в 2015 году данный показатель составил 1901 ч.

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении является непростой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции (высокая смертность при низких показателях рождаемости).

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения. В рассматриваемый период (2011 - 2015 гг.) наблюдается снижение как абсолютных, так и относительных показателей рождаемости. В 2015 году в сельском поселении родилось 12 детей. Этот же показатель в 2011 году составлял 17, то есть произошло снижение рождаемости на 30%. Общий коэффициент рождаемости снизился с 8,9‰ в 2011 году до 6,3‰ в 2015 году. Самый высокий коэффициент рождаемости зарегистрирован в 2013 году и составил 15,2‰.

Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности, который в период 2011-2015 г.г. характеризовался устойчивым снижением. За рассматриваемый период произошло снижение смертности на 13%. Коэффициент смертности снизился с 19,8‰ до 17,4‰. Необходимо отметить, что смертность в поселении на протяжении рассматриваемых лет превышает рождаемость в среднем в 1,9 раза.

Миграционные процессы в Архиповском сельском поселении в основном характеризуются миграционным приростом. Максимальное значение данного показателя зарегистрировано в 2015 году и составило 34 человек. Число выбывших в 2015 году по сравнению с данными 2011 года не изменилось. Число прибывших в 2015 году выросло в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом.

Анализ естественного и механического движения населения за период 2011-2015 гг. свидетельствует о том, что в Архиповском сельском поселении сложилась не очень благополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Основным фактором сокращения численности населения сельского поселения является его естественная убыль, вызванная превышением смертности над рождаемостью, причем естественная убыль населения имеет в течение рассматриваемых лет достаточно стабильный отрицательный тренд, что свидетельствует о системном демографическом кризисе.

Ввиду неблагоприятных демографических процессов и наличия трудовой миграции (отток трудовых ресурсов в другие муниципальные образования) прослеживается стабильная тенденция к уменьшению численности экономически активного населения в поселении, а также ежегодному снижению доли людей, занятых в отраслях экономики.

Динамика возрастной структуры населения Архиповского сельского поселения за 2011- 2015 г.г. представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика возрастной структуры населения Архиповского сельского поселения за 2011- 2015 г.г. представлена в таблице

| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения моложе | 296 | 304 | 318 | 368 | 313 |  |
| трудоспособного возраста, всего чел. |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения трудоспособного | 1078 | 1050 | 1041 | 1061 | 1035 |  |
| возраста, всего, чел |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения старше | 541 | 537 | 544 | 467 | 553 |  |
| трудоспособного возраста, |  |  |  |  |  |  |

- численность населения моложе трудоспособного возраста — 16,5%;

- численность населения трудоспособного возраста — 54,4%;

- численность населения старше трудоспособного возраста — 29,1%.

Демографическая ситуация в Архиповском сельском поселении подчинена тенденции естественной убыли населения за счёт превышения смертности над рождаемостью.

Главными особенностями динамики возрастного состава населения на современном этапе является сокращение численности доли населения молодых возрастов, а также старение населения. В 2015 году численность населения старше трудоспособного возраста превысило численность молодого населения в 1,8 раза.

Проблема старения населения всё же актуальна для Архиповского сельского поселения. В свою очередь, старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В настоящее время в поселении на 1035 человек трудоспособного возраста приходится 866 человек нетрудоспособных возрастов.

Высокая демографическая нагрузка - это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Старение населения в перспективе ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей.

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем ресурсоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

2.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

При оценке прироста тепловых нагрузок по Архиповскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Архиповскому сельского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Архиповского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Архиповского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Архиповскому сельскому поселению в период до 2025 года представлен в таблице 3.

Таблица 3

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Архиповскому сельскому поселению в период до 2025 года

| № | Наименование |  | Ед.изм. | 2010г. | 2015г. |  | 2020г. | 2025г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Газовая котельная с. Архиповка, ул.1Мая, 2а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная |  | Гкал/час | 2,29 | 2,29 |  | 2,29 | 2,29 |  |
|  | мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная тепловая |  | Гкал/час | 0.505 | 0.505 |  | 0.505 | 0.505 |  |
|  | нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост подключенной |  | Гкал/час | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газовая котельная с. Архиповка, ул. Ленина, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная |  | Гкал/час | 0,162 | 0,162 |  | 0,162 | 0,162 |  |
|  | мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная тепловая |  | Гкал/час | 0.123 | 0.123 |  | 0.123 | 0.123 |  |
|  | нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост подключенной |  | Гкал/час | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Прогноз спроса на услуги водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенного пункта Архиповского сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

  - к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

  - существующий сохраняемый мало-и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

  - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом ТСН «Нормы водопотребления населения Воронежской области» № 298-ПГ от 01.07.1996г. нормы водопотребления приняты для:

- мало- и среднеэтажной застройки с полным благоустройством – 230 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки «бизнес-класс» – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения – 50 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 4.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- рекреационно-оздоровительные учреждения – 150 л на одного отдыхающего;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

  - торговые центры: продовольственных товаров – 250 л на одного работающего в смену и непродовольственных товаров – 12 л на одного работающего в смену;

  - предприятия общественного питания – 12 л на одно условное блюдо;

  - мотели – 120 л на одного жителя.

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели этих объектов приняты ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования (таблица 4).

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | . | Исходный год – 2013 г. |  |  | I этап строительства – 2014 - 2021гг. |  |  | 2 этап строительства – 2022-2028гг. |  |  |  |
|  |  | Нормаводопотребления, л/челвсутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид жилой |  | Население, тыс.чел.,постоянное |  | сут. | Население, тыс.чел.,постоянное/сезонное | сут. | сут. | Население, тыс.чел.,постоянное/сезонное | сут. | сут. |  |
| п/п | застройки |  |  | /сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 3 | Максимальноесуточноеводопотребление,м |  | Среднесуточноеводопотребление,м | Максимальноесуточноеводопотребление,м |  | Среднесуточноеводопотребление,м | Максимальноесуточноеводопотребление,м |  |
|  |  |  |  | Среднесуточноеводопотребление,м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Мало- и |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1. | среднеэтажная | 230 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Индивидуальная | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | канализации при | 160 | 1,390 | 222,4 | 222,4 | 1,960 | 313,6 | 313,6 | 2,090 | 321,6 | 321,6 |  |
|  | круглогодичном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянному |  | 1,390 | 222,4 | 222,4 | 1,960 | 313,6 | 313,6 | 2,090 | 321,6 | 321,6 |  |
|  | населению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | без водопровода и | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сезонного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Жилая застройка | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | «бизнес-класс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ИЖС | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Всего по |  | 1,390 | 222,4 | 222,4 | 1,390 | 313,6 | 313,6 | 2,090 | 321,6 | 321,6 |  |
|  | поселению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Прогноз спроса на услуги водоотведения

На территории Муниципального образования отсутствует система централизованного водоотведения.

2.4. Прогноз спроса на услуги электроснабжения

Данные о перспективном балансе электроснабжения Муниципального образования отсутствуют.

2.5. Прогноз спроса на услуги газоснабжения

Данные о перспективном балансе газоснабжения Муниципального образования отсутствуют.

2.6. Прогноз объёма утилизации твердых бытовых отходов

Данные о перспективном балансе ТБО Муниципального образования отсутствуют.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1 Описание состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 3.1.1 Описание состояния системы теплоснабжения муниципального образования

Архиповское сельское поселение входит в состав Россошанского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено в западной части Россошанского района, расстояние до административного районного центра – г.Россошь составляет порядка 10 километров. В состав поселения входит 2 населенных пункта: (с. Архиповка и п. с-за «Россошанский»). Площадь поселения по состоянию на 01.01.2016 г. – 10871,27 га. Административным центром поселения является с. Архиповка. Численность населения Архиповского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 1912 человек. На территории поселения функционирует 2 газовых котельных, находящихся на обслуживании МУП «Теплосеть» (таблица 5).

|  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перечень котельных |  |  |  |  |
|  |  | Установленная |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | мощность |  | Тип котла, | Год ввода в | Отапливаем |  |
|  | котельной, адрес | котельной, |  | количество | эксплуатацию | ые объекты |  |
|  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  | МУП |  |  |  |  |  |  |
|  | «Теплосеть» |  |  | Е 1/9 – 2 шт. | 1995 | школа, д/с, |  |
| 1 | газовая котельная | 2,29 |  | Logano | (реконструкция |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клуб |  |
|  | с. Архиповка, |  |  | SK645/SK745 -1 шт. | 2011г.) |  |  |
|  | ул.1Мая, 2а |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП |  |  |  |  | МКД по ул. |  |
|  | «Теплосеть» |  |  | Хопер-100 |  | Ленина, д.2, |  |
| 2 | газовая котельная | 0,162 |  |  | 1996 | Архиповская |  |
|  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | с. Архиповка, ул. |  |  |  |  | амбулатория, |  |
|  | Ленина, 4а |  |  |  |  | сберкасса |  |

В настоящее время централизованное теплоснабжение имеется в с.Архиповка от газовой котельной МУП «Теплосеть» по ул.1Мая, 2а от которой отапливаются: МКОУ Архиповская СОШ, МКДОУ Архиповский д/с, МКУК Архиповский КДЦ, от газовой котельной по ул. Ленина, 4а отапливаются: общежитие, ФАП, сберкасса. Установленная мощность газовых котельных 2,452 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,628 Гкал/час. В п. с-за «Россошанский» отопление индивидуальное: газовое отопление в частных домах, а также от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь), горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление объектов социальной сферы (клуб и детский сад в п. с-за «Россошанский») – от собственных встроенно-пристроенных газовых топочных.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 260 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей и в наружном исполнении. Износ тепловых сетей составляет в среднем 64-68%. Характеристика тепловых сетей представлена в таблице 6.

|  |  |  |  |  | Таблица 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный | Длина |  | Тип |  | % |  |
| Котельная | диаметр Dн, | участка (в двухтрубном |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прокладки |  | износа |  |
|  | м | исчислении) L, м |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с. |  |  |  | подземное, |  |  |  |
| Архиповка | 57, 76, 108 | 246 |  | наружное |  | 68 |  |
| ул.1Мая, 2а |  |  |  | (воздушка) |  |  |  |
| Газовая котельная с. |  |  |  |  |  |  |  |
| Архиповка, | 57 | 14 |  | подземное |  | 64 |  |
| ул. Ленина, 4а |  |  |  |  |  |  |  |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, здравоохранения, культуры). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

3.1.2 Описание состояния системы водоснабжения муниципального образования

В настоящее время на территории Архиповского сельского поселения имеются две централизованные системы водоснабжения (в селе Архиповка и в пос. с-за «Россошанский»).

Система водоснабжения с. Архиповка.

Водоснабжение села Архиповка обеспечивается централизованной закольцованной системой водоснабжения противопожарно-хозяйственно-питьевого назначения. Общая схема водоснабжения представлена наружной сетью водопровода общей протяженностью 12,9 км, из них 4,314 км - водопроводные сети, находящиеся в эксплуатации с 1965 года, 8,586 км – водопроводные сети 2013 года возведения, тремя скважинами подземного водозабора с общим дебитом 40 м.куб./час, водонапорными башнями общей емкостью 70 м.куб. для регулирования неравномерности водопотребления, хранения неприкосновенного запаса воды и создания требуемого напора в сети. Конструктивно водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых, стальных, чугунных, асбестоцементных труб диаметром 57,76,100 мм. Работа системы водоснабжения для села принята по следующей схеме: вода из существующих скважин подземного водозабора подается погружным насосом в водонапорные башни и в разводящую сеть трубопроводов. Имеется пожарные гидранты – 17 шт, водоразборные колонки – 5 шт.

Услугу холодного водоснабжения на территории села Архиповка оказывает МУП «Теплосеть».

Потребителями воды являются бюджетные организации (школа, детский сад, медпункт, учреждение культуры), население - 551 водопользователей).

Основные показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений обеспечивает предъявляемые к ним требований. Вокруг скважин и водонапорных башен предусмотрены зоны санитарной охраны с благоустройством первого пояса.

Кроме этого на территории поселения имеются автономные системы водоснабжения в частных домовладениях от собственных скважин.

На территории населенных пунктов Архиповского сельского поселения благоустроенные жилые дома и прочие образования не подключены к сетям хозяйственно-фекальной канализации, так как она не предусмотрена в селах. В жилых неканализованных районах населенных пунктов ЖБО накапливаются в специальных емкостях-септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения с помощью специальных автомашин по заявкам населения.

Артскважины являются собственностью Архиповского сельского поселения. Скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ. Характеристика

насосного оборудования представлена в таблице 7.

Таблица 7

Характеристика оборудования водозаборных узлов

| № | Наименование | Количество |  | Оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | узла и его | и объем |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | марка | производ | напор | мощность | Примечание |  |
|  | местоположени | резервуаров |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | насос |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , м³/ч | , МПа | , кВт |  |  |
|  | е | , м³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | с.Архиповка |  | ЭЦВ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1×25 | 6-10- | 10 | 140 | 8 |  |  |
|  | ул.1 Мая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Архиповка, | 1х25 | ЭЦВ |  |  |  | строительство |  |
|  | ул.Пролетарская |  | 6-10- | 10 | 140 | 8 | 2013г |  |
|  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Архиповка, | 1х15 | ЭЦВ |  |  |  | Капремонт |  |
|  | ул.Гагарина |  | 6-6,5- | 6,5 | 185 | 8 | 2014 |  |
|  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |
| 4 | п. с-за | 2х50 | ЭЦВ | 10 | 110 | 8 | Строительств |  |
|  | «Россошанский» |  | 6-10- |  |  |  | о в 2014 году |  |
|  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |

Лабораторные испытания почвы и воды проводятся регулярно.

Суммарное водопотребление Архиповского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 8.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суммарное водопотребление Архиповского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребность в воде, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | питьевого качества |  |  | технической |  |  | всего |  |  |
| № | Наименование | исх. | I | Расчетный | I | Расчетный | I этап |  | Расчетный |  |
| п/п | водопотребителей |  | этап |  | этап |  |  |  |  |  |
|  |  | год |  | срок 2028 |  | срок 2028 | 2021 |  | срок 2028 |  |
|  |  |  | 2022 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  | год |  | год | год |  | год |  |
|  |  |  | год |  | год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Население | 222,4 | 313,6 | 321,6 |  |  | 313,6 |  | 321,6 |  |
|  | Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | производственно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коммунального и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рекреационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив улиц и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | зеленых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 222,4 | 313,6 | 321,6 |  |  | 313,6 |  | 321,6 |  |
| 4 | Неучтенные | 22,2 | 31,4 | 32,2 |  |  | 31,4 |  | 32,2 |  |
|  | расходы 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 244,6 | 345,0 | 353,8 |  |  | 345,0 |  | 353,8 |  |

Услугу холодного водоснабжения на территории поселка совхоза Россошанский оказывает ЗАО «РОССОШГАЗСТРОЙ». Система водоснабжения в поселке совхоза «Россошанский» Россошанского района Воронежской области представлена в таблице 9.

Таблица 9

Характеристика системы водоснабжения в поселка совхоза Россошанский

| Наименование объекта | Система водоснабжения в поселке совхоза «Россошанский» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Россошанского района Воронежской области |  |  |
| Год строительства | 2014 |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |  |  |
| Балансовая стоимость объекта | 12655,979тыс. руб. |  |  |
| Наружные сети водопровода | 7,211 км, |  |  |
|  | в т.ч. ПЭ 80 SDR 21 диам. 110х5,3 |  | 6,767 |
|  |  | ПЭ 80 SDR 21 диам.160х7,7 | 0,444 |
| скважины | 2 | (1-новое строительство, 1-реконструируемая) |  |
| Подземный резервуар для | 2 | шт объем 54м3 |  |
| хранения воды |  |  |  |
| Колодцы водопроводные и | 93 шт |  |  |
| колодцы управления |  |  |  |
| Пожарные гидранты | 8 |  |  |
| Водоразборная колонка | 2 |  |  |
| Ограждение скважин и |  |  |  |
| резервуаров |  |  |  |

- Описание состояния системы водоотведения муниципального образования

  - Архиповском сельском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует, отвод стоков в населенных пунктах поселения от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется до выгреба.

Вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует.

- Описание состояния системы газоснабжения муниципального образования

  - настоящее   время   газоснабжение   Архиповского   сельского   поселения

Россошанского района развивается на базе природного газа через ГРП «Россошь» от газопровода-отвода на г.Россошь ф530, Рраб=5,5 МПа.

Распределение газа по поселению осуществляется по 2-х ступенчатой схеме: I-я ступень — газопровод высокого давления II - ой категории р ≤ 1,2 МПа; II-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 2 ГРП и 4 ШРП (таблица 10). По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

Таблица 10

Технические характеристики ГРП и ШРП сведены в таблицу

|  |  |  | Выходны |  | Диамет | Диаметр | Проектная | Фактическа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и | Входное |  |  |  |  |  | пропускна | я | Процент |  |
|  |  |  | е |  | р | ы |  |  |  |  |
| адрес | давлени |  |  |  |  |  | я | пропускная | загрузк |  |
|  |  |  | давления |  | входной | выходны |  |  |  |  |
| размещения | е кг/см | 2 |  |  |  |  | способност | способность | и, % |  |
|  |  |  | кг/см | 2 | мм | е мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ь м3/час | м3/час |  |  |
| ГРП № 9, | 3 |  | 0,03 |  | 250 | 300 | 900 | 450 | 50 |  |
| с.Архиповка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРП № 14, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.свх.Россошанск | 3 |  | 0,03 |  | 57 | 57 | 900 | 450 | 50 |  |
| ий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРП № 46, | 3 |  | 0,03 |  | 57 | 57 | 900 | 450 | 50 |  |
| ул.Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРП № 67, | 3 |  | 0,03 |  | 57 | 57 | 400 | 250 | 50 |  |
| ул.Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРП № 35, | 3 |  | 0,02 |  | 57 | 57 | 200 | 50 | 30 |  |
| ул.Ленина, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРП № 95, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина | 3 |  | 0,02 |  | 57 | 57 | 20 | 20 | 100 |  |
| (магазин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным администрации Архиповского сельского поселения:

  - природным газом газифицировано 631 квартира;

  - сжиженным газом газифицировано 15 квартир;

  - общая протяженность газопроводов низкого давления составляет 20,38 км;

  - общая протяженность газопроводов высокого давления составляет 11,10 км.

3.1.5. Описание состояния системы электроснабжения муниципального образования

В  настоящее  время  электроснабжение  Архиповского  сельского  поселения  в

основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 35/10-6кВ «Шапошниковка» (слобода Шапошниковка Ольховатского муниципального

района). По балансовой принадлежности электросетевые объекты Архиповского сельского поселения относятся к производственному отделению «Лискинские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 20 шт, присоединенной мощностью — 3649 кВа).

Технические характеристики трансформаторных подстанций, обслуживающих Архиповское сельское поселение, по данным, выданным Администрацией СП, сведены в таблицу 11.

Таблица 11

Технические характеристики трансформаторных подстанций

|  |  | Кол-во и мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подстанций | Напряжение | трансформаторов на каждой |  |  |
|  | (тыс.кВ) | подстанции | (шт |  |
|  |  | * кВа) |  |  |
| ТП - 401 | 10/0,4 | 160 |  |  |
| ТП - 402 | 10/0,4 | 100 |  |  |
| ТП - 403 | 10/0,4 | 10 |  |  |
| ТП - 406 | 10/0,4 | 250 |  |  |
| ТП - 408 | 10/0,4 | 100 |  |  |
| ТП - 409 | 10/0,4 | 160 |  |  |
| ТП - 410 | 10/0,4 | 160 |  |  |
| ТП - 411 | 10/0,4 | 100 |  |  |
| ТП - 412 | 10/0,4 | 2 х 400 |  |  |
| ТП - 414 | 10/0,4 | 63 |  |  |
| ТП - 415 | 10/0,4 | 100 |  |  |
| ТП - 416 | 10/0,4 | 63 |  |  |
| ТП - 417 | 10/0,4 | 160 |  |  |
| ТП - 418 | 10/0,4 | 63 |  |  |
| ТП - 419 | 10/0,4 | 160 |  |  |
| ТП - 706 | 10/0,4 | 160 |  |  |
| ТП - 707 | 10/0,4 | 100 |  |  |
| ТП - 709 | 10/0,4 | 60 |  |  |
| ТП - 710 | 10/0,4 | 630 |  |  |
| ТП - 411 | 10/0,4 | 250 |  |  |

Электрические сети напряжением 10 кВ - трёхпроводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ - четырехпроводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Протяжённость электрических сетей составляет 39,7 км.

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

3.1.6 Описание состояния системы утилизации твёрдых бытовых отходов муниципального образования

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, своевременное удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию твердых бытовых отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории муниципальных образований).

Сбор и вывоз ТБО в сельских поселениях Россошанского района находится в ведении различных организаций, основной задачей которых является сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) от населения и организаций.

В сельских поселениях Россошанского района применяются следующие системы сбора бытовых отходов:

- контейнерная система (отходы собираются в уличные контейнеры емкостью 0,75 м3, содержимое которых в дальнейшем перегружается в мусоровоз).

– бестарная система (позвонковая) (транспортное средство объезжает закрепленные участки сбора по индивидуальному маршруту в соответствии установленным и согласованным графиком подачи автотранспорта; на маршруте мусоровоз имеет кратковременные стоянки, в течение которых жители данной территории (улицы и прилегающих к ней домовладений) имеют возможность отнести емкость с ТБО к транспортному средству).

|  | Применяемая система сбора ТБО в Архиповском сельском поселении приведена в |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| таблице 12. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 12 |  |
|  | Применяемая система вывоза в Архиповском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| № | Муниципальное образование |  |  | Система вывоза |  |  |  |
| п/п |  |  | позвонковая | контейнерная |  | мешки |  |
| 1 | Архиповское сельское |  | - | + |  | - |  |
|  | поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП г. Россошь с/а «Коммунальник» осуществляет сбор и вывоз ТБО из |  |  |  |  |  |  |
| Архиповского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывоза мусора в Архиповском сельском поселении Россошанского района |  |  |  |  |  |  |
| осуществляется с периодичностью 2 раза в неделю. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием ТБО от населения с.Архиповка осуществляется на санкционированный |  |  |  |  |  |  |
| полигон, расположенный в Россошанском районе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На полигонах ТБО должны выполняться следующие основные виды работ: прием, |  |  |  |  |  |  |
| складирование, изоляция и уплотнение ТБО. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полный технологический цикл по захоронению ТБО на данных объектах не |  |  |  |  |  |  |
| осуществляется. Как правило, |  | на данных объектах |  | периодически ведутся |  | работы с |  |

применением бульдозеров, которые выполняют работы по сдвиганию ТБО в овраг или окучиванию ТБО. Изоляция отходов осуществляется не везде. Уплотнение ТБО на общепоселковых объектах не производится.

Учет фактического объема ТБО на объектах захоронения не осуществляется.

Тарифы на оказываемые услуги по сбору, вывозу и захоронению ТБО в Архиповском сельском поселении приведены в таблице 13.

Таблица 13

Тарифы на оказываемые услуги по сбору, вывозу и захоронению ТБО в муниципальных образованиях Россошанского района на 2015 год

| № |  | Тариф на услуги по вывозу и |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект регулирования | захоронению в 2015 году, |  |
| п/п |  |  |  |
|  |  | руб./куб.м (с НДС) |  |
| 1 | В среднем по Центральному федеральному округу | - |  |
| 2 | Воронежская область | - |  |
| 3 | МУП г.Россоши с/а «Коммунальник» | 243,20 |  |

3.2 Описание проблем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 3.2.1 Теплоснабжение

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории Муниципального образования, можно выделить следующие:

- износ сетей;

- состояние внутренних систем отопления;

- отсутствие приборов учета у некоторых потребителей.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или провисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости в прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Состояние внутренних систем отопления – управляющие организации уделяют достаточное внимание состоянию внутренних систем многоквартирных домов. Однако существует множество фактов самовольной замены отопительных приборов и трубопроводов. Такие замены приводят к разбалансировке внутренних систем отопления дома и неравномерному температурному полю в зданиях. Для повышения качества теплоснабжения, и поддержания комфортных условий микроклимата, рекомендуется установить балансировочные клапаны на стояках в жилых домах.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Повсеместная установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Из рассмотренных выше проблем, наиболее существенной является износ сетей. Решению проблемы следует уделить особое внимание.

3.2.2 Водоснабжение

Село Архиповка:

- Требуется  восстановление  документации  на  существующую  скважину  ул. Гагарина.

- Атрскважина по ул. Гагарина не обеспечена зонами санитарной охраны.

Пос. с-за Россошанский:

1. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях, предназначенных для нового строительства (в том числе и жилищного) замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.2.3 Водоотведение

Система централизованной канализации в Архиповском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующей фильтрацией в грунт или вывозом специальной техникой.

3.2.4 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Полигона ТБО в Архиповском сельском поселении нет.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

В настоящее время повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов системой коммунальной инфраструктуры является одной из важнейших стратегических задач развития муниципального образования. Основной целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в процессе выработки и транспортировки энергетических и природных ресурсов. Основным нормативным документов в области энергосбережения муниципального образования является программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архиповском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы».

На сегодняшний момент инженерное оборудование и сети ресурсоснабжения коммунальной инфраструктуры муниципального образования имеют высокий физический и моральный износ, что влечёт за собой излишний расход средств на энергоносители, ремонт сетей и их восстановление после аварий.

Внедрение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности помимо снижения совокупных затрат на выработку и транспортировку ресурсов помогут в развитии муниципального образования (подключении новых потребителей), повышении надёжности систем ресурсоснабжения, улучшению экологической ситуации в районе.

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в

срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

4.1 Проблемы в реализации энергосбережения в сфере теплоснабжения муниципального образования

На текущий момент оборудование котельных муниципального образования (котлы, насосная группа) имеет высокий физический и моральный износ, что влечёт за собой повышенное потребление природного газа на выработку тепловой энергии. Средний фактический КПД по котельным муниципального образования составляет 87 %, что влияет на низкий показатель энергоэффективности. Тепловые сети района имеют физический износ 53 %.

Основным направлением в энергосбережении системы теплоснабжения района является замена существующего инженерного оборудования сетей теплоснабжения. Для повышения энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципального образования необходима реконструкция системы теплоснабжения с применением современных энергосберегающих технологий.

Недостаточная степень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта затрудняет процесс сбора и учёта информации о потреблении тепловой энергии.

Согласно п. 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетическое эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введённых в эксплуатацию на день вступления Закона 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а так же ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами используемых энергетических и природных ресурсов.

4.2 Проблемы в реализации энергосбережения в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования

Анализ существующей системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования позволяет выявить следующие проблемы в сфере энергосбережения:

- запасы производительности насосного оборудования, которые закладываются при проектировании, исходя из условий возможности дальнейшего развития территории;

- не квалифицированный подбор и замена оборудования эксплуатирующими организациями;

- коррозия и замена труб;

- износ насосного оборудования.

Основным  направлением  в  энергосбережении  системы  водоснабжения  и

водоотведения района является замена существующего инженерного оборудования водозаборов и сетей водоснабжения с применением современных энергосберегающих технологий.

Недостаточная степень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта затрудняет процесс сбора и учёта информации о количестве потребленной воды.

Согласно п. 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетическое эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введённых в эксплуатацию на день вступления Закона 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а так же ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами используемых энергетических и природных ресурсов.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ

- 359/ГС от 01.10.2013 г., к которым относятся:

  - критерии доступности коммунальных услуг для населения;

  - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

  - величины новых нагрузок;

  - показатели качества поставляемого ресурса;

  - показатели степени охвата потребителей приборами учета;

  - показатели надежности поставки ресурсов;

  - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

  - показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

  - показатели воздействия на окружающую среду.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. В перечень целевых показателей были включены показатели, актуальные для систем коммунальной инфраструктуры данного муниципального образования. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования представлены в таблице 14.

|  |  |  | Таблица 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | муниципального образования |  |  |  |
|  |  |  | Значение |  |
| Целевые индикаторы | Показатели | Ед. изм. | норматива- |  |
|  |  |  | индикатора |  |
|  | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.4-0.5 |  |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.3-0.4 |  |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.4-0.5 |  |
|  | 1.4. Показатели движения ОФ |  |  |  |
|  | 1.4.1. Коэффициент износа | % | - |  |
|  | 1.4.2.Коэффициент годности | % | - |  |
| 1. Надежность | 1.4.3.Коэффициент обновления | % | - |  |
|  | 1.4.4.Коэффициент выбытия | % | - |  |
|  | 1.5.Объем ресурса |  |  |  |
|  | 1.5.1.Выработка | т.м3 | - |  |
|  | 1.5.2.Собственные нужды | т.м3 | - |  |
|  | 1.5.3.Потери | % | 12-20 |  |
|  | 1.5.4.Полезный отпуск | т.м3 |  |  |
|  | 2.1.Доля расходов на коммунальные услуги | % | 6.3-7.2 |  |
|  | в совокупном доходе семьи |  |  |  |
|  | 2.2.Доля населения с доходами ниже | % | 8-12 |  |
|  | прожиточного минимума, % |  |  |  |
| 2. Доступность | 2.3.Доля получателей субсидий на оплату |  |  |  |
|  | коммунальных услуг в общей численности | % | 10-15 |  |
|  | населения, % |  |  |  |
|  | 2.4.Уровень собираемости платежей за | % | 85-95 |  |
|  | коммунальные услуги, % |  |  |  |
| 3. Обеспечение экологических | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |  |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам |  |  |  |
| требований |  | % | уст. нормы |  |
|  | ПДК |  |  |  |

6. Общая программа проектов

Общая программа проектов по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования представлена в таблице 15.

Таблица 15

Общая программа проектов по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

|  |  |  |  |  |  | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционные проекты | всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п./ |  | в том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027– |  |
|  | (наименование, описание) |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| п. |  | числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
|  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство магистральных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | водоводов ø80-100мм для | 10000 | - | - | - | - |  | - | - | 10000 | - | - | - | - | - |  |
|  | проектируемой жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Газовая котельная, с. Архиповка, | 2000 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2000 | - | - |  |
|  | ул.1Мая, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Газовая котельная с. Архиповка, ул. | 550,0 | - | - | - | - |  | 550,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Ленина, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ИТОГО | 12550 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 550,0 | 0,0 | 10000, | - | - | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

7.  Финансовые потребности для реализации Программы

7.1 Теплоснабжение

Финансовые потребности определены на основании укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 643 «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской Федерации» (НЦС 81-02-2012), оценок экспертов и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 год без учета налога на добавленную стоимость.

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов.

Увеличение затрат на тепловую энергию за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционной составляющей, т. к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (статья 256 Налогового кодекса Российской Федерации).

Таблица 16

Общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального образования

| № |  |  |  |  |  |  | Значение показателя (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| /п | показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вложения для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | реализации всей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиционны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатационн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ых затрат за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | счет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатационн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ых затрат за | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 765 | 765 | 765 | 765 |  |
|  | счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | амортизационны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х отчислений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2 Водоснабжение

Финансовые потребности определены на основании укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 643 «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской Федерации», смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 год без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности водоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на воду, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии воды, электроэнергии, трудовых ресурсов.

Увеличение затрат на воду за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет платы за подключение и инвестиционной составляющей, т. к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (статья 256 Налогового кодекса Российской Федерации).

Таблица 17

Общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения муниципального образования

| № |  |  |  |  |  |  | Значение показателя (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| /п | показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вложения для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | реализации всей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиционны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатационн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ых затрат за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | счет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатационн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ых затрат за | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
|  | счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | амортизационн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ых отчислений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3 Водоотведение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере водоотведения на территории муниципального образования отсутствует и будет приведена в актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, соответствующей году проведения работ.

7.4 Электроснабжение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере электроснабжения на территории муниципального образования отсутствует и будет приведена в актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, соответствующей году проведения работ.

7.5 Газоснабжение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере газоснабжения на территории муниципального образования отсутствует и будет приведена в актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, соответствующей году проведения работ.

7.6 Утилизация твердых бытовых отходов

Информация о планируемых мероприятиях в сфере утилизации твердых бытовых отходов на территории муниципального образования отсутствует и будет приведена в актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, соответствующей году проведения работ.

8. Организация реализации проектов

Механизмы реализации мероприятий Программы определяются в зависимости от следующих основных факторов:

- форма собственности на системы коммунальной инфраструктуры и форма эксплуатации такой инфраструктуры ресурсоснабжающей организацией (организацией коммунального комплекса);

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Выбор  формы  реализации  инвестиционных  проектов  должен  основываться  на

совокупной оценке приведенных выше критериев.

Исходя из указанных факторов можно сформировать два направления реализации мероприятий настоящей Программы:

- первое направление – инфраструктура частной или муниципальной формы собственности (с последующим заключением договора аренды или передача в хозяйственное ведение во втором случае), наличие внебюджетных источников финансирования. К этому направлению относятся проекты Программы в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения;

- второе направление – реализация «greenfield»-проектов (строительство проектов «с нуля» на неосвоенной территории) без привлечения бюджетных источников инвестиций. К этому направлению относятся инвестиционные проекты в сфере утилизации (захоронения) ТБО.

Стратегический   принцип   развития   систем   коммунальной   инфраструктуры

муниципального образования по указанным направлениям заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов: 1) построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности ресурсоснабжающих   организаций   и   организаций   коммунального   комплекса муниципального   образования.   Данные   показатели   и   индикаторы   должны базироваться на Программе и отражать основные условия функционирования и развития   инженерной   инфраструктуры,   которые   должны   быть   обеспечены соответствующим   предприятием.   На   основе   данных   индикаторов   должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные     (для     обеспечения     условий     развития)     программы ресурсоснабжающих  организаций  и  организаций  коммунального  комплекса. Оценка  деятельности  организаций  должна  основываться  в  первую  очередь  на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов;

2) утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией муниципального образования и соответствующей организацией на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными к таким программам. Инвестиционные программы утверждаются уполномоченными органами муниципального образования. Однако для обеспечения возможности реализации мероприятий Программы такие инвестиционные программы должны предварительно рассматриваться и согласовываться администрацией муниципального образования;

3) договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией муниципального образования и соответствующей ресурсоснабжающей организацией и организацией коммунального комплекса. Такие договоры должны включать:

    - цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации Программы, и их значения);

    - права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов;

    - ответственность сторон;

    - перечень мероприятий инвестиционной программы и их стоимость;

    - объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства);

    - график поступления денежных средств для реализации инвестиционной программы, а также график осуществления инвестиций;

    - порядок и условия приостановления реализации инвестиционной программы в случае нарушения графиков финансирования инвестиционной программы, а также определение условий возобновления реализации инвестиционной программы;

  - переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов на товары и услуги ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса.

При этом целесообразно предусмотреть различные механизмы финансирования мероприятий инвестиционной программы:

- финансирование мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия тарифов (3 – 5 лет), должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия;

- финансирование мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок действий тарифов (3 – 5 лет), осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

9. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Рекомендуется различать группы проектов по следующим признакам:

- нацеленные на присоединение новых потребителей;

- обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

- обеспечивающие выполнение экологических требований;

- обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении;

- высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7лет);

- проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);

- проекты со сроками окупаемости более 15 лет;

Все проекты, рекомендованные к реализации в рамках данной Программы, в основном имеют целью присоединение новых потребителей или повышение надежности ресурсоснабжения. Однако часть проектов рекомендуется осуществить для выполнения экологических требований (обустройство зон санитарной охраны на источниках водоснабжения) и повышения энергоэффективности. При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей городского округа будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам):

–    федеральный бюджет;

–    областной бюджет;

–    местный бюджет.

- с привлечением внебюджетных источников:

– за счет платы (тарифа) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

– надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

–   привлеченные средства (кредиты);

– средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

В 1 квартале текущего года, следующего за отчетным, Программа ежегодно корректируется Координатором по итогам фактического финансирования из всех видов источников.

Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс приведена в таблице 18. На территории муниципального образования тарифы на тепловую энергию утверждаются Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Воронежской области.

|  |  |  |  |  | Таблица 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ и прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| Вид коммунальной услуги |  | Тарифы на коммунальные услуги по годам |  |  |  |  |
|  | 2015 |  | 2020 | 2025 | 2030 |  |
| Электроснабжение, руб./кВт*час | 2,26 |  | 2,62 | 3,04 | 3,52 |  |
| Водоснабжение, руб./м3 (население) | 36,0 |  | 41,73 | 48,38 | 56,09 |  |
| Водоснабжение, руб./м3 (бюджетные | 30,53 |  | 35,39 | 41,03 | 47,56 |  |
| организации и прочие потребители) |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение, руб./ м3 | - |  | - | - | - |  |
| (население) |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение, руб./ м3 |  |  |  |  |  |  |
| (бюджетные организации и прочие | - |  | - | - | - |  |
| потребители) |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение, руб./Гкал (население) | - |  | - | - | - |  |
| Теплоснабжение, руб./Гкал (бюджетные | - |  | - | - | - |  |
| организации и прочие потребители) |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ руб./м3 | 5,59 |  | 6,48 | 7,51 | 8,71 |  |
| ТБО руб./м3 | 211,09 |  | 244,41 | 283,69 | 328,87 |  |

10. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

- соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и вывоз твердых бытовых отходов.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения.

Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

- соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, твердые бытовые отходы.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства

регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе - Методические указания):

-доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; -доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

-доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.